十环函〔2022〕130号

关于十堰鑫伟塑料制品有限公司

废旧塑料资源化再生利用项目环境影响报告表的批复

十堰鑫伟塑料制品有限公司：

你公司报送的《废旧塑料资源化再生利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目位于十堰市张湾区西城路89号张湾区小微企业孵化园，租赁十堰诚超工贸有限公司现有闲置厂房，总建筑面积1700平方米。项目主要生产工艺为分拣、清洗、破碎、熔融、造粒等，设计年生产再生塑料颗粒5500吨（PE再生颗粒4500吨，PP再生颗粒1000吨）。项目总投资150万元，其中环保投资20万元。

二、依据十堰市生态环境技术中心技术评估意见，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施前提下，该项目产生的污染影响能够得到有效控制，具备环境可行性。

三、项目建设和运营过程应认真落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：

（一）项目生产用水为破碎喷淋及清洗用水、挤出冷却用水，经循环水处理设施（隔油+絮凝+混凝沉淀）预处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级相关标准限值要求，后排入市政污水管网，最终进入西部污水处理厂处理。生活污水经化粪池处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级相关标准限值要求，后排入市政污水管网，最终进入西部污水处理厂处理。

（二）熔融造粒废气经集气罩+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒排放；企业应加强车间通风，严格控制废气的无组织排放。

非甲烷总烃有组织和无组织排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关标准限值要求。

（三）应选用低噪声设备，采取有效减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值要求。

（四）各类固体废物应分类收集，按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和有关规定要求分类收集并妥善处理。危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，危险废物应委托有资质单位收集处置。

四、项目实施后，主要污染物年排放总量控制指标核定为：挥发性有机物0.666吨，化学需氧量0.013吨，氨氮0.002吨。

五、项目建设应严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。你单位应当按照环境信息公开有关规定，主动公开建设项目环境信息，接受社会监督。项目建成后，你单位应当按照竣工环境保护验收的有关规定，对配套建设的环境保护设施进行验收。

六、按照排污许可管理有关规定，纳入排污许可管理的单位，应当在实际排污之前申请排污许可证。

七、十堰市生态环境局张湾分局负责该项目事中事后的环境保护监督管理工作。

八、本文仅作为建设项目环境保护的专业要求，不作为项目建筑物等合法性的依据。如政府国土和规划、住建等相关行政职能部门对该项目有其他处置意见，请予以遵照执行，并承担相应的后果。

九、项目建设过程中，建设内容、性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目环评文件。

十、自批复之日起超过五年方决定该项目开工建设的，按规定其批复文件应当报我局重新审核。

十堰市生态环境局

2022年8月26日

抄送:十堰市生态环境局张湾分局、湖北浩淼环境科技有限公司

十堰市生态环境局 2022年8月26日印