十环函〔2022〕132号

关于东风专用设备科技有限公司

新工厂搬迁扩能项目环境影响报告表的批复

东风专用设备科技有限公司：

你公司报送的《新工厂搬迁扩能项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目位于十堰市张湾区新疆路7号，租用原东风汽车变速箱有限公司部分厂区，占地面积50万平方米。主要建设内容包括机加工生产线、涂装生产线、装配生产线等，从事智能装配、智能输送、智能物流、智能维保、智能泊车等产品的研发、设计、制造、安装、调试及售后服务。项目总投资10000万元，其中环保投资500万元。

二、依据十堰市生态环境技术中心技术评估意见意见，在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施前提下，该项目产生的污染影响能够得到有效控制，具备环境可行性。

三、项目建设和运营过程应认真落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：

（一）项目生产用水为下料切割使用水冷却，定期添加，不外排；机械加工阶段乳化液勾兑添加用水，定期收集作为危废处置，不外排。生活污水经化粪池处理须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网。

（二）生产废气主要包括机加工（下料切割、焊接）粉尘，悬挂输送喷粉线（抛丸除锈、吹灰、喷粉、固化）粉尘、挥发性有机物，大型工件（吹灰、喷粉、喷漆、固化）颗粒物、挥发性有机物，食堂油烟。

机加工下料切割采取湿式作业，焊接烟尘、大型工件吹灰粉尘均采取移动式烟尘净化器处理后无组织排放，喷粉（悬挂输送喷粉线、大型工件）均在密闭喷粉室内进行、粉尘采取“大旋风+脉冲滤芯回收系统+脉冲除尘器“处理后无组织排放，以上作业工序及无组织排放口均设置在密闭生产车间内，厂界颗粒物、挥发性有机物无组织排放须满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值要求。

悬挂输送喷粉线抛丸除锈、吹灰均在密闭车间内采用封闭设备，并采取“负压收集+自动脉冲筒式除尘器+26m排气筒”治理措施，颗粒物（粉尘）有组织排放须满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值要求。

悬挂输送喷粉线固化、大型工件喷漆/喷粉固化均采取“天然气低氮燃烧技术+双极活性炭吸附过滤+26m排气筒”治理措施，颗粒物、挥发性有机物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放须满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值要求。

大型工件喷漆在专业喷漆房作业，采取“过滤网和过滤棉+纸质折流式漆雾捕集箱+双极活性炭吸附过滤+26排气筒”处理后排放，颗粒物、挥发性有机物有组织排放须满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准限值要求。

食堂油烟采取“集气罩+油烟净化器+烟道引至楼顶”治理措施，须满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18438-2001）相应标准限值要求。

（三）应选用低噪声设备，采取减震、厂房隔声、距离衰减、车间内设备合理布局等降噪措施，厂界噪声排放须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准限值要求。

（四）各类固体废物应分类收集，按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和有关规定要求分类收集并妥善处理。危险废物暂存场所应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。危险废物应委托有资质单位收集处置。

四、项目实施后，本项目主要污染物年排放总量控制指标核定为：SO20.124吨、NOx0.291吨、颗粒物2.379吨、挥发性有机物1.057吨，其中SO20.124吨、NOx0.291吨，两项指标通过排污权交易竞价购买。

五、项目建设应严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。你单位应当按照环境信息公开有关规定，主动公开建设项目环境信息，接受社会监督。项目建成后，你单位应当按照竣工环境保护验收的有关规定，对配套建设的环境保护设施进行验收。

六、按照排污许可管理有关规定，纳入排污许可管理的单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请或变更排污许可证。

七、十堰市生态环境局张湾分局负责该项目事中事后的环境保护监督管理工作。

八、本文仅作为建设项目环境保护的专业要求，不作为项目建筑物等合法性的依据。如政府国土规划、住建等相关行政职能部门对该项目有其他处置意见，请予以遵照执行，并承担相应的后果。

九、项目建设过程中，建设内容、性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目环评文件。

十、自批复之日起超过五年方决定该项目开工建设的，按规定其批复文件应当报我局重新审核。

十堰市生态环境局

2022年8月26日

抄送:十堰市生态环境局张湾分局、湖北浩淼环境科技有限公司

十堰市生态环境局 2022年8月26日印