十环函〔2022〕134号

关于西坪工厂工业废水处理项目

环境影响报告书的批复

首创东风（十堰）水务有限公司：

你单位报送的《西坪工厂工业废水处理项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目位于十堰市茅箭区东风大道138号（东风物流公司厂区内），建设处理规模为130m3/h的工业污水处理厂，配套建设污水管网收集系统总长16km（4条收集管道，单条长度为4km），总占地面积3255平方米。本项目仅承接东风商用车有限公司车身厂产生工业废水，设计污水处理工艺拟采用“混凝沉淀+气浮+生物接触氧化”，出水水质须满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。项目总投资2500万元，其中环保投资2500万元。

二、依据十堰市生态环境技术中心技术评估意见，在全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施前提下，该项目产生的污染影响能够得到有效控制，具备环境可行性。

三、项目建设和运营过程应认真落实《报告书》提出的各项环境保护对策措施，重点做好以下工作：

（一）充分论证项目污水处理工艺的技术经济可行性，确保项目实施后出水水质能够稳定达标排放，污染物排放须《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中B级标准。项目废水总排口必须安装污染源自动监测系统，监测因子为流量、pH、COD、氨氮、总磷、总氮等。

（二）落实《报告书》提出的恶臭污染物处理和防护措施，确保恶臭污染物达标排放。本项目产生的恶臭污染物主要通过结构密闭、厂区绿化等措施降低废气排放，恶臭污染物排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准要求。高浓度废水挥发的非甲烷总烃主要通过加强车间通风等措施降低对周围环境的影响，非甲烷总烃排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。

（三）应选用低噪声设备，采取有效减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值要求。

（四）各类固体废物应分类收集，按《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和有关规定要求分类收集并妥善处理。一般工业固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）分类收集、回收处理；危险废物暂存场所建设应符合《危险废物贮存污染控制标准》，并交由有相应资质的单位安全处置。

四、项目实施后，新增主要污染物年排放总量控制指标核定为：化学需氧量24.159吨、氨氮2.416吨。本项目为东风商用车有限公司车身厂配套建设污水处理厂，且仅处理该厂产生的废水；东风商用车有限公司车身厂于2022年6月21日已取得上述两项污染物总量指标（化学需氧量24.159吨、氨氮2.416吨），故你单位无需申请上述两项污染物总量指标（化学需氧量24.159吨、氨氮2.416吨）。

五、项目建设应严格执行配套建设的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。你单位应当按照环境信息公开有关规定，主动公开建设项目环境信息，接受社会监督。项目建成后，你单位应当按照竣工环境保护验收的有关规定，在完善各项污染防治措施后，对配套建设的环境保护设施进行验收。

六、按照排污许可管理有关规定，纳入排污许可管理的单位，应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请或变更排污许可证。

七、十堰市生态环境局茅箭分局负责该项目事中事后的环境保护监督管理工作。

八、本文仅作为建设项目环境保护的专业要求，不作为项目建筑物等合法性的依据。如政府国土规划、住建等相关行政职能部门对该项目有其他处置意见，请予以遵照执行，并承担相应的后果。

九、项目建设过程中，建设内容、性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批建设项目环评文件。

十、自批复之日起超过五年方决定该项目开工建设的，按规定其批复文件应当报我局重新审核。

十堰市生态环境局

2022年9月1日

抄送：十堰市生态环境局茅箭分局、十堰市生态环境保护综合执法支队、湖北浩淼环境科技有限公司

十堰市生态环境局 2022年9月1日印