附件1：

房屋市政工程安全生产检查用表

| 项目名称 |  |  | 项目属地 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总包单位 |  |  | 项目经理建造师证号 |  |  |
| 监理单位 |  |  | 总监（总监代表）监理证书号 |  |  |
| 分包单位 |  |  | 建造师证号 |  |  |
| 一体化企业 |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 一体化企业 |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 一体化企业 |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 双随机抽查清单 | 责任主体检查内容 |  |  | 检查情况 | 处理 意见 |
| 1、施工企业安全生产条件 | 检查企业部门对项目检查情况、安全生产许可证是否有效、安全教育与安全培训执行 |  |  |  |  |
| 2、工程建设责任主体履行安全生 产职责情况 | 建 设 单 位 | 按规定对参建各方主体资质和人员资格进行审查 |  |  |  |
|  |  | 定期组织安全检查；督促施工现场落实隐患整改 |  |  |  |
|  |  | 按规定拨付安全生产、文明施工措施费用 |  |  |  |
|  |  | 对超过一定规模的危险性较大分部分项工程，建设单位负责人参加施工方案论证和签署意见情况。 |  |  |  |
|  |  | 对工程涉及既有管线，或可能影响周边建、构筑物安全的，是否进行调查，组织现场管线交底。 |  |  |  |
|  |  | 对同一施工场地内两个以上施工单位协调管理情况，应急演练情况 |  |  |  |
|  |  | 是否办理安全监督手续，办理施工许可证 |  |  |  |
|  | 监 理 单 位 | 建立规划和安全监理实施细则制定情况；危险性较大分部分项工程专项安全生产监理细则制定情况。 |  |  |  |
|  |  | 监理单位资质、人员配备及其资格情况；监理人员安全培训情况；企业负责人带班检查情况。 |  |  |  |
|  |  | 审查施工单位资质、安全生产许可证、“三类”人员证照情况；监督特种作业人员持证上岗情况。 |  |  |  |
|  |  | 按规定审查专项方案及措施、专项保护方案、应急救援预案等的情况；主耍人员参加交底、论证等活动的情况。 |  |  |  |
|  |  | 对材料、设备进场使用的复合验收情况；组织或参加危险性较大分部分项关键节 |  |  |  |

|  |  | 点的施工前验收和主要施工设备的现场安装调试验收等情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现场安全监督检查情况（现场巡视、旁站对安全隐患即使下达监理通知单、督促施工企业落实隐患整改、对拒不整改或整改不符合要求的按规定向建设单位或监督机构上报等）；定期检查施工单位应急救援物资设备配备情况。 |  |  |
|  |  | 按规定召开工地例会和专题会议情况 |  |  |
|  |  | 施工单位（总、分包）资质、安全生产许可证情况；项目经理、安全人员配备及 持证情况。 |  |  |
|  |  | 总包对分包资质、安全生产许可证合格和人员资格、配备的审查情况；施工单位安全管理协议签订情况；总包对分包单位安全管理情况。 |  |  |
|  |  | 危险性较大的分部分项工程专项施工方案的编制、审批及专家论证程序履行情 |  |  |
|  | 施 | 况。 |  |  |
|  | 工 | 安全教育培训和技术交底情况（管理人员、作业人员)；特种作业人员持证上岗情况 |  |  |
|  | 单 |  |  |  |
|  | 位 | 企业负责人带班检査和项目经理带班生产情况；安管人员现场监督情况 |  |  |
|  |  | 开展临时用电、高大模板工程、脚手架工程、施工起重机械安装等重大风险工程的验收，相关检查记录应真实有效，签章手续齐全情况。 |  |  |
|  |  | 建筑起重机械情况（告知、使用登记、证照、人员、检测、验收、使用管理等） |  |  |
|  |  | 施工机械管理情况；施工机具进场验收情况 |  |  |
|  |  | 落实隐患整改的情况（发现隐患、整改措施方案、落实整改情况） |  |  |
|  | 深 基 坑 | 基坑周边是否按要求设置防护栏杆；基坑上下爬梯是否规范；混凝土支撑上设置的安全通道或指挥同道防护是否到位；距基坑边堆载是否符合规范要求；基坑支撑结构及周边建筑物、构筑物、重要管线及其他设施是否进行监测监控；应急物资配备是否到位。 |  |  |
| - 危险性较大分部分项工程安全管理情况 4、工程建设责任主体执行法律、法规、规章、制度及工程建设强制性标准情况 |  |  |  |  |
|  | 起 重 设 备 | 汽车、履带式起重机是否进行年检并作业前试吊。吊装作业是否有专人进行旁站；吊车支腿是否全部打开、地基承载力、地面铺垫措施是否符合要求；吊装时是否存在交叉作业；大型吊装是否执行吊装令、有无旁站记录；龙门吊行轨足否设置止档。多台物料提升机多台龙门吊作业防撞措施设置是否到位。塔吊附墙是否符合方案和规范要求、附墙支撑。多塔作业方案是否编制及论证。设备维保是否到位。 |  |  |
|  | 高 支 模 | 脚手架是否按方案搭设，立杆间距、水平杆步距及剪刀撑设置是否规范。交底和 |  |  |
|  |  | 验收材料是否齐全，混凝土强度未达规制值是否提前拆模。多层结构在施工中， |  |  |
|  |  | 板、梁作为支撑体系基础时，上层结构混凝土强度、支撑是否提前拆除，钢管、 |  |  |

|  |  | 扣件、安全网等材料进场检验和见证取样送检情况。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 安 全 防 护 | 安全标识设置；临边防护是否到位；通道防护是否到位。 |  |  |  |
|  | 临 时 用 电 | TN-S系统形成；三级配电逐级保护；“一机一闸一漏一箱”执行情况；配电箱配置和电线敷设情况；外电防护情况；配配电箱内是否有电工巡视记录，记录是否真实。 |  |  |  |
| 5、建筑施工扬尘防治情况 | 文 明 施 工 | 场内道路保洁情况；围挡设施保洁维护情况；冲洗设施和喷淋设施情况：非作业区施工裸土全覆盖情况；场内分区管理情况。 |  |  |  |
| 6、建筑施工安全生产标准化开展情况 | 标 准 化 | 项目安全生产标准化自评工作开展情况；项目安全生产标准化现场实体创建情况。 五图一牌。 |  |  |  |
|  | 其 他 | 施工消防 |  |  |  |
| 抽查时间 |  |  |  |  |  |
| 抽查人员姓名 |  |  | 抽查人员执法证号成专家证号 |  |  |
| 抽查人员姓名 |  |  | 抽查人员执法证号成专家证号 |  |  |
| 抽查人员姓名 |  |  | 抽查人员执法证号成专家证号 |  |  |

注：1、按抽查内容如实填写，现场存在多个检查对象，如多台设备、多个责任主体的，抽查不少于20%。

2、抽查处置情况按整改、约谈、扣证填写，注意文书闭合。